Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Комп'ютерна логіка"

Виконав:      Долинний Олександр Валерійович

Факультет     ІОТ

Група       ІО-31  
              Залікова книжка  №  І0-3110

Допущений до захисту __________________

Номер технічного завдання – 110000100110

______________________

(підпис керівника)

Київ - 2013 р.

Опис альбому

| Зм.ю. Арк. № докум. Пiдпис Дата Розроб. Перевiр. Н. контр. Затв. Долинний О.В. Лiт. Аркуш Аркушiв ІАЛЦ.463626.001 ОА Опис альбому 12 1 Поспішний О.С. Жабін В.І. 1 НТУУ “КПІ” ФІОТ Група ІО-31 № рядка | Формат | Позначення | Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Документація загальна |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | розроблена заново |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | А4 | ІАЛЦ.463626.001 ОА | Опис альбому | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | А4 | ІАЛЦ.463626.002 Т3 | Технічне завдання | 4 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | А2 | ІАЛЦ.463626.003 Э2 | Керуючий автомат. |  |  |
| 11 |  |  | Схема електрична | 1 |  |
| 12 |  |  | функціональна |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | А4 | ІАЛЦ.463626.004 ПЗ | Пояснювальна записка | 20 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |

Технічне завдання

Зм.ю.

Арк.

№ докум.

Пiдпис

Дата

Розроб.

Перевiр.

Н. контр.

Затв.

Долинний О.В.

Лiт.

Аркуш

Аркушiв

ІАЛЦ.463626.002 ТЗ

Технічне завдання

НТУУ “КПІ” ФІОТ

Група ІО-31

12

1

Поспішний О.С

Жабін В.І.

4

Зміст

1. Призначення розроблюваного об’єкта                	2

2. Вхідні дані для розробки	                            2

3. Склад пристроїв	                	              		4

4. Етапи і терміни проектування                           4

5. Перелік текстової і графічної документації              4

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

2

ІАЛЦ.463626.002 ТЗ

1 Призначення розроблюваного об’єкта

В курсовій роботі необхідно виконати синтез автомата Мілі. Керуючий автомат - це електрична схема, що виконує відображення вхідного сигналу у вихідний по заданому алгоритму. Практичне застосування даного автомата можливе в області обчислювальної техніки.

2 Вхідні дані

Варіант завдання визначається дев’ятьма молодшими розрядами залікової книжки, представлений у двійковій системі числення(311010=1100001001102):

h9=0, h8=0, h7=0, h6=1, h5=0, h4=0, h3=1, h2=1, h1=0

Порядок з’єднання фрагментів (h8h4h2 = 001):

1, 2, 4

Логічні умови(h8h7h3 = 001):

X2, X2, X1

Послідовність керуючих сигналів(h9h4h1 = 000):

(Y1 Y2), Y3, (Y4 Y5), Y2, Y3, (Y1 Y3)

Сигнал тривалістю 2t(h6h2 = 11):

Y4

Тригер(h6h5 = 10):

JK – тригер

Логічні елементи(h3h2h1 = 110):

3АБО-НЕ, 3І

Тип автомату(h4 = 0):

Мілі

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

3

ІАЛЦ.463626.002 ТЗ

Система з чотирьох перемикальних функцій задана таблицею 2.1:

| x4 | x3 | x2 | x1 | f1 | f2 | f3 | f4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблиця 2.1

Необхідно виконати сумісну мінімізацію функцій f1, f2, f3. Отримати операторні представлення для реалізації системи функцій на програмувальних логічних матрицях.

Функцію f4 необхідно представити в канонічних формах алгебр Буля, Жегалкіна, Пірса та Шефера. Визначити належність даної функції до п’яти передповних класів. Виконати мінімізацію функції методами:

- невизначених коефіцієнтів;

- Квайна (Квайна-Мак-Класкі);

- діаграм Вейча.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

4

ІАЛЦ.463626.002 ТЗ

3 Склад пристроїв

Керуючий автомат.

Керуючий автомат складається з комбінаційної схеми і пам’яті на тригерах. Тип тригерів і елементний базис задані в технічному завданні.

Програмувальна логічна матриця.

ПЛМ складається із двох (кон’юктивної і диз’юнктивної ) матриць, де    виходи першої приєднуються на входи другої і дозволяють реалізувати комбінаційні схеми в базисі  {І/АБО, І/АБО-НЕ}.

4 Етапи проектування і терміни їх виконання

1) Розмітка станів автомата

2) Формування вхідного та вихідного алфавітів

3) Побудова графа автомата

4) Побудова таблиці переходів

5) Побудова структурної таблиці автомата

6) Синтез комбінаційних схем для функцій збудження тригерів і вихідних сигналів

7) Побудова схеми автомата в заданому базисі.

5 Перелік текстової і графічної документації

- Титульний лист

- Аркуш з написом «Опис альбому»

- Опис альбому

- Аркуш з написом «Технічне завдання»

- Аркуш з написом «Керуючий автомат. Схема електрична функціональна»

- Керуючий автомат. Схема електрична функціональна

- Аркуш з написом «Пояснювальна записка»

- Пояснювальна записка

Автомат керуючий

Схема електрична функціональна

Пояснювальна записка

Зм.ю.

Арк.

№ докум.

Пiдпис

Дата

Розроб.

Перевiр.

Н. контр.

Затв.

Долинний О.В.

Лiт.

Аркуш

Аркушiв

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

Пояснювальна

записка

НТУУ “КПІ” ФІОТ

Група ІО-31

12

1

Поспішний О.С

Жабін В.І.

18

Зміст

1 Вступ_________________________________________________________________________2

2 Синтез автомата____________________________________________________________2

2.1 Структурний синтез автомата________________________________________2

3 Синтез комбінаційних схем___________________________________________________7

3.1 Вступ__________________________________________________________________7

3.2 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Буля_______7

3.3 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Жегалкіна__7

3.4 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Пірса_______8

3.5 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Шеффера___8

3.6 Визначення належності функції f4 до п’яти чудових класів________9

3.7 Мінімізація функції f4 методом невизначених коефіцієнтів_________9

3.8 Мінімізація функції f4 методом Квайна-Мак-Класкі_________________10

3.9 Мінімізація функції f4 методом діаграм Вейча______________________11

3.10 Спільна мінімізація функцій f1, f2, f3_______________________________11

3.11 Спільна мінімізація заперечень функцій f1,f2,f3____________________13

3.12 Одержання операторних форм для реалізації на ПЛМ_____________16

4 Висновок_____________________________________________________________________17

записка

5 Список літератури__________________________________________________________18

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

7

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

3. Синтез комбінаційних схем

3.1 Вступ

На основі «Технічного завдання ІАЛЦ.463626.002 ТЗ» виконуємо синтез комбінаційних схем.

Умова курсової роботи вимагає представлення функції f4 в канонічних формах алгебр Буля, Жегалкіна, Пірса і Шефера.

3.2 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Буля.

В даній алгебрі визначені функції {І, АБО, НЕ}.

FДДНФ=Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1

FДКНФ=(Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1)                   (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1)

3.3 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Жегалкіна.

В даній алгебрі визначені функції {І, виключне АБО, const 1}.

f4=((X41)(X31)(X21)X1) ((X41)(X31)X2(X11)) ((X41)X3X2X1)

(X4(X31)(X21)X1) (X4(X31)X2X1)(X4X3(X21)(X11)) X4X3X2X1=

=((X4X3X4X31)(X2X1)) ((X4X3X4X31)(X2X1X2)) X4X3X2X1 X3X2X1 ((X4X3X4)(X2X1X1)) X4X3X2X1X4X2X1(X4X3(X2X1X2X11)) X4X3X2X1=

=X4X3X2X4X3X1X4X2X4X1X3X2X3X1X2X1X4X3X2X1X4X3X2X4X2X1

X4X2X3X2X1X3X2X2X1X2X4X3X2X1X3X2X1X4X3X2X1X4X3X1X4X2X1

X4X1X4X2X1X4X3X2X1X4X3X2X4X3X1X4X3=

=X4X3X2X4X3X1X4X2X4X1X3X2X3X1X2X1X4X3X2X1X4X2X1X3X2X1

X2X1X4X3=

= X4X3X2X1X4X3X2X4X3X1 X4X2X1 X3X2X1X4X3X4X2X4X1X3X2X3X1 X2X1X2X1

3.4 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Пірса.

В даній алгебрі визначені функції {АБО-НЕ}.

f4    = (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1)                   (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1)=

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

8

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

= (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1)                   (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1) (Х4Х3Х2Х1)=

= (Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3Х2Х1)                 (Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3Х2Х1)=

=(Х4Х3Х2Х1)(Х4Х3(Х2Х2)(Х1Х1))(Х4(Х3Х3)Х2Х1)

(Х4(Х3Х3)Х2(Х1Х1))(Х4(Х3Х3)(Х2Х2)Х1)((Х4Х4)Х3Х2Х1)

((Х4Х4)Х3(Х2Х2)Х1)((Х4Х4)(Х3Х3)Х2(Х1Х1))

((Х4Х4)(Х3Х3)(Х2Х2)Х1)

3.5 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Шефера

В даній алгебрі визначені функції {І-НЕ}.

f4  = Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1=

=  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1=

=  Х4Х3Х2Х1    Х4Х3Х2Х1    Х4Х3Х2Х1   Х4Х3Х2Х1    Х4Х3Х2Х1   Х4Х3Х2Х1   Х4Х3Х2Х1=

=((X4/X4)/(X3/X3)/(X2/X2)/X1)/((X4/X4)/(X3/X3)/X2/(X1/X1))/

/((X4/X4)/X3/X2/X1)/(X4/(X3/X3)/(X2/X2)/X1)/(X4/(X3/X3)/X2/X1)/

/(X4/X3/(X2/X2)/(X1/X1))/(X4/X3/X2/X1)

3.6 Визначення належності функції f4 до п’яти передповних класів

1. Дана функція зберігає нуль, так як F(0000)=0.

2. Дана функція зберігає одиницю, так як F(1111)=1.

3. Дана функція не самодвоїсна, так як F(0101)=0, F(1010)=0.

4. Дана функція не монотонна, так як F(1100)=1 < F(1101)=0.

5. Дана форма нелінійна, так як канонічна форма алгебри Жегалкіна, що отримана у підрозділі 3.3 є нелінійним поліномом.

На основі вищесказаного робимо висновок, що функція f4 належить першим двом і не належить останнім трьом передповним класам.

3.7 Мінімізація функції f4 методом невизначених коефіцієнтів

Ідея цього методу полягає у відшуканні ненульових коефіцієнтів при кожній імпліканті. Рівняння для знаходження коефіцієнтів представимо таблицею     (таблиця 4.1). Виконаємо викреслення тих рядків на яких функція приймає нульові значення. Викреслимо вже знайдені нульові коефіцієнти в тих рядках таблиці,  що  залишилися  після  виконання  попередніх  дій;  поглинають  ті

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

9

ІАЛЦ. 109118.004 ПЗ

імпліканти, що розташовані з права від них.

Далі таблицю коефіцієнтів використовуємо як таблицю покриття функції.

| F | X4 | X3 | X2 | X1 | X4X3 | X4X2 | X4X1 | X3X2 | X3X1 | X2X1 | X4X3X2 | X4X3X1 | X4X2X1 | X3X2X1 | X4X3X2X1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 000 | 001 | 001 | 001 | 0001 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 10 | 001 | 000 | 010 | 010 | 0010 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11 | 001 | 001 | 011 | 011 | 0011 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | 010 | 010 | 000 | 100 | 0100 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | 10 | 11 | 01 | 010 | 011 | 001 | 101 | 0101 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10 | 10 | 011 | 010 | 010 | 110 | 0110 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 011 | 011 | 011 | 111 | 0111 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 100 | 100 | 100 | 000 | 1000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01 | 01 | 100 | 101 | 101 | 001 | 1001 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 10 | 01 | 00 | 10 | 101 | 100 | 110 | 010 | 1010 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11 | 01 | 01 | 11 | 101 | 101 | 111 | 011 | 1011 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 110 | 110 | 100 | 100 | 1100 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 01 | 110 | 111 | 101 | 101 | 1101 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 111 | 110 | 110 | 110 | 1110 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1111 |

Таблиця 4.1- таблиця невизначених коефіцієнтів

fМДНФ=Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х3Х2Х1  Х4Х2Х1  Х3Х2Х1

3.8 Мінімізація функції f4 методом Квайна-Мак-Класкі

Виходячи з таблиці істинності функції, запишемо стовпчик ДДНФ (К0).

1) Розіб’ємо Кі  на групи по наявності аргументів.

2) Розіб’ємо кожну групу по наявності аргументів на групи по кількості одиниць у групі.

3) Проводимо попарне склеювання між групами, які входять до однієї групи по аргументам та у яких кількість одиниць відрізняється на 1.

4) Робимо поглинання. Результати подаємо на рисунку 4.1.

5) Повторюємо пункти 1-4 поки можливо, після цього будуємо таблицю покриття (таблиця 4.2), отримуємо ТДНФ і вибираємо МДНФ як ТДНФ з найменшою ціною.

Ядро  = {0010;1100;X001;X111}

fТДНФ1  = 00101100Х001Х1111Х11

fТДНФ2  = 00101100Х001Х11110Х1

fМДНФ   = fТДНФ1

fМДНФ=Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х3Х2Х1  Х4Х2Х1  Х3Х2Х1

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

10

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

К 0                                     К 1

0001  (1)                            Х001  (1,3)

0010  (2)                            10Х1   (3,6)

1001  (3)                            Х111  (5,7)

1110  (4)                            1Х11  (6,7)

0111  (5)

1011  (6)

1111  (7)

Рисунок 4.1 - поглинання термів

Таблиця 4.2 – таблиця покриття

|  | 0001 | 0010 | 0111 | 1001 | 1011 | 1100 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 |  | V |  |  |  |  |  |
| 1100 | V |  |  |  |  | V |  |
| Х001 |  |  |  | V |  |  |  |
| Х111 |  |  | V |  |  |  | V |
| 10Х1 |  |  |  | V | V |  |  |
| 1Х11 |  |  |  |  | V |  | V |

3.9 Мінімізація функції f4 методом діаграм Вейча

Виконаємо мінімізацію функції методом Вейча (рисунок 4.2). Цей метод дуже зручний при мінімізації функції з кількістю аргументів до чотирьох включно. Кожна клітинка відповідає конституенті, а прямокутник з 2 n  клітинок  імпліканті.

|  | X3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X4 | 12 | 13 | 9 | 8 |  |  |  |  | X4 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 14 | 15 | 11 | 10 | X2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | X2 |
|  | 6 | 7 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 4 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |

Рисунок 4.2 - мінімізація функції методом Вейча

Зм.

Арк.

№ докум.

м.

Підп.

Дата

Арк.

11

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

Отримаємо МДНФ функції: fМДНФ=Х4Х3Х2Х1  Х4Х3Х2Х1  Х3Х2Х1  Х4Х2Х1  Х3Х2Х1

3.10 Спільна мінімізація функцій f1, f2, f3

Щоб одержати схеми з мінімальними параметрами необхідно виконати сумісну мінімізацію системи функцій та їх заперечень.

Виконаємо мінімізацію системи функцій f1, f2, f3, заданих таблицею істинності (технічного завдання ІАЛЦ.463626.002 ТЗ) методом Квайна-Мак-Класкі             (рисунок 4.3).

| К 0 | К 1 | К 2 |
| --- | --- | --- |
| 0000 {1,2,3} | X000 {1} | XX00 {1} |
| 0001 {1,2} | 0X00 {1,3} | 0XX0 {1,3} |
| 0010 {1,2,3} | 00X0 {1,2,3} | XX00 {1} |
| 0100 {1,3} | 000X {1,2} | 0XX0 {1,3} |
| 1000 {1} | X100 {1,3} | X1X0 {1} |
| 0110 {1,2,3} | 0X10 {1,2,3} | X1X0 {1} |
| 1100 {1,2,3} | 1X00 {1} | X11X {1,2} |
| 0111 {1,2,3} | 01X0 {1,3} | 11XX {1} |
| 1101 {1} | X110 {1,2} | X11X {1,2} |
| 1110 {1,2} | 11X0 {1,2} | 11XX {1} |
| 1111 {1,2,3} | 011X {1,2,3} |  |
|  | 110X {1} |  |
|  | X111 {1,2,3} |  |
|  | 11X1 {1} |  |
|  | 111X {1,2} |  |

Рисунок 4.3 - склеювання та поглинання імплікант

Подальше склеювання не можливе, тому переходимо до побудови таблиці            покриття(таблиця 4.3).

Терми, що не поглинулись, внесемо у стовпчик, а у рядок внесемо конституенти одиниці для кожної функції. Виконаєм перекриття конституент

Отримаємо МДНФ:

f1=X4X3X2X2X1X4X1X4X3

f2=X4X3X2X4X2X1X3X2

f3=X3X2X1X3X2X1X4X1

Таблиця 4.3 - таблиця покриття систем функцій

|  |  | f1 |  |  |  |  |  |  |  |  | f2 |  |  |  |  | f3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0000 | 0001 | 0010 | 0110 | 1000 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 | 0000 | 0001 | 0010 | 1110 | 1111 | 0000 | 0010 | 0100 | 0111 | 1100 | 1111 |
| 1100 | {1,2,3} |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 00X0 | {1,2,3} | V |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 000X | {1,2} | V | V |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X100 | {1,3} |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 0X10 | {1,2,3} |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 11X0 | {1,2} |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 011X | {1,2,3} |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| X111 | {1,2,3} |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  | V |
| XX00 | {1} | V |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0XX0 | {1,3} | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |
| X1X0 | {1} |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X11X | {1,2} |  |  |  | V |  |  |  | V | V |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 11XX | {1} |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

12

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

3.11 Спільна мінімізація заперечень функцій f1, f2, f3

Виконаємо мінімізацію заперечень невизначених систем функцій f1 , f2, f3, заданих таблицею істинності (технічного завдання ІАЛЦ.463626.002 ТЗ) методом методом Квайна-Мак-Класкі.

Користуючись таблицею істинності випишемо куб K0, після склеювання отримусмо куби К 1 та К 2, виконуємо поглинання(рисунок 4.4).

Подальше склеювання не можливе, тому переходимо до побудови таблиці покриття (таблиця 4.4).

Терми, що не поглинулись, запишемо у стовпчик, а у рядок запишемо

конституенти нуля для кожної функції. Виконаємо перекриття конституент.

Отримаємо МДНФ:

f1=X4X3X2X3X2X1X4X3X1X4X3X2

f2=X3X2X1X3X2X4X3

f3=X3X2X1X3X2X1X2X1X4X3

Для переходу до інших елементних базисів використовуємо правило де Моргана.

X  Y = X  Y;

X  Y  = X  Y.

Зм.

Арк.Арк.

№ докум.

докум.№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

13

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

| К 0 | К 1 | К 2 |
| --- | --- | --- |
| 0001 {3} | X001 {3} | X0X1 {3} |
| 0100 {1,2} | X100 {2} | X10X {2} |
| 1000 {2,3} | 0X01 {3} | XX01 {3} |
| 0011 {1,2,3} | 1X00 {2,3} | 1X0X {2} |
| 0101 {1,2,3} | 00X1 {3} | 1XX0 {3} |
| 0110 {2,3} | 01X0 {2} | X0X1 {3} |
| 1001 {1,2,3} | 10X0 {2,3} | 01XX {2} |
| 1010 {1,2,3} | 010X {1,2} | 10XX {2,3} |
| 1100 {2,3} | 100X {2,3} | 1XX0 {3} |
| 1011 {1,2,3} | X011 {1,2,3} | 01XX {2} |
| 0111 {1,2} | X101 {2,3} | 10XX {2,3} |
| 1101 {2,3} | X110 {3} | X10X {2} |
| 1110 {3} | 0X11 {1,2} | 1X0X {2,3} |
|  | 1X01 {2,3} |  |
|  | 1X10 {3} |  |
|  | 01X1 {1,2} |  |
|  | 10X1 {1,2,3} |  |
|  | 11X0 {3} |  |
|  | 101X {1,2,3} |  |
|  | 110X {2,3} |  |

Рис 4.4 Склеювання і поглинання імплікант

[І/АБО-НЕ]

f1=X4X3X2X3X2X1X4X3X1X4X3X2

f2=X3X2X1X3X2X4X3

f3=X3X2X1X3X2X1X2X1X4X3

[І-НЕ/І]

f1=X4X3X2  X3X2X1  X4X3X1  X4X3X2

f2=X3X2X1  X3X2  X4X3

f3=X3X2X1  X3X2X1  X2X1  X4X3

[АБО/І]

f1=(X4X3X2)  (X3X2X1)  (X4X3X1)  (X4X3X2)

f2=(X3X2X1)  (X3X2)  (X4X3)

f3=(X3X2X1)  (X3X2X1)  (X2X1)  (X4X3)

Зм.Зм.

Арк.Арк.

№ докум.

докум.№ докум.

Підп.Підп.

ДатаДата

Арк.

14

Арк.

14

ІАЛЦ.463626.004 ПЗІАЛЦ.463626.004 ПЗ

Таблиця 4.4 таблиця  покриття систем заперечень функцій

[АБО-НЕ/АБО-НЕ]

f1=(X4X3X2)(X3X2X1)(X4X3X1)(X4X3X2)

f2=(X3X2X1)(X3X2)(X4X3)

f3=(X3X2X1)(X3X2X1)(X2X1)(X4X3)

На основі операторної форми заданого елементного базису [І/АБО-НЕ] будуємо схему 1 системи перемикальних функцій f1 , f2 , f3 (рисунок 4.5).

[І/АБО-НЕ]

f1=(X4X3X2X3X2X1X4X3X1)X4X3X2

f2=X3X2X1X3X2X4X3

f3=(X3X2X1X3X2X1X2X1)X4X3

На основі операторної форми заданого елементного базису [І/АБО-НЕ] будуємо схему 2 системи перемикальних функцій f1 , f2 , f3 (рисунок 4.6).

[АБО-НЕ/АБО-НЕ]

f1=((X4X3X2)(X3X2X1)(X4X3X1))(X4X3X2)

f2=(X3X2X1)(X3X2)(X4X3)

f3=((X3X2X1)(X3X2X1)(X2X1))(X4X3)

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

15

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

Рис 4.5 Схема 1 системи функцій f1 , f2 , f3

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

16

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

Рис 4.6 Схема 2 системи функцій f1 , f2 , f3

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

17

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

3.12 Одержання операторних форм для реалізації на ПЛМ

Для програмування на ПЛМ використовують нормальні форми {І/АБО та І/АБО-НЕ}.

Побудуймо, мнемонічну схему (Рис. 3.12.1) та карту програмування, використовуючи нормальні форми І/АБО.    
F1=x4x3x2 x4x2x1x4x1x2x1 F2=x4x3x2x4x2x1x3x2 F3=x4x3x2x1x3x2x1x3x2x1x4x1

Всього 4 змінні, 9 термів, 3 функції. Оберемо ПЛМ(4,9,3).

Позначимо терми системи перемикальних функцій.

P1= x4x3x2  P2=x4x2x1 P3=x4x1   P4=x2x1   P5=x4x2x1

P6=x3x2  P7=x4x3x2x1 P8=x3x2x1    P9=x3x2x1

P1 P2  P3  P4 P5 P6 P7 P8  P9

X4

X3

X2

X1

F1

F2

F3

Рис. 4.12.1 - мнемонічна схема ПЛМ

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

18

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

| Входи |  |  |  | № шини | Виходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X4 | X3 | X2 | X1 |  | F1 | F2 | F3 |
| 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| - | 1 | 1 | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| - | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |

Таблиця 4.12.2 – карта програмування

4 Висновок

Метою даної курсової роботи було закріпити навички абстрактного та структурного синтезу автомата по заданому алгоритму роботи.

При синтезі автомата було використане сусіднє кодування, яке бажано робити для більш правильної та стабільної праці пристрою. Також постало питання мінімізації систем функцій для зменшення кількості логічних елементів та збільшення швидкодії схеми. Схема автомата представлена в документі «Керуючий автомат. Схема електрична функціональна». Автомат побудований на JK-тригерах і логічних елементах 4I-НЕ, 3І. Практичне застосування даного автомату можливо у галузі обчислювальної техніки.

При побудові комбінаційних схем було показано доцільність та ефективність сумісної мінімізації кількох функцій.

Усі схеми та керуючий автомат були перевірені в програмі AFDK 3.0. Перевірка дала позитивні результати.

Також я покращив навички оформлення текстової конструкторської документації відповідно до діючих стандартів.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

19

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

Зм.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Арк.

20

ІАЛЦ.463626.004 ПЗ

5 Список літератури

- Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навч. Посібник.-К.:Книжкове вид-во НАУ, 2007.-364с.

- Конспект лекцій з комп’ютерної логіки.