# НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

# “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

# ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

# Кафедра обчислювальної техніки

# РОЗРАХУНКОВА ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліні "Комп’ютерна логіка 2. Комп’ютерна арифметика "

# Виконав

# Бурбіль Максим Андрійович

Факультет  ІОТ,

Група ІО - 62

Залікова книжка № 6203

# Керівник __________________

____________________

(підпис керівника)

Київ –  2017 р.

Завдання:

1. Числа   і  в прямому коді записати у формі з плаваючою комою у класичному варіанті (з незміщеним порядком і повною мантисою).  На порядок відвести 4 розряди, на мантису 7 розрядів (з урахуванням знакових розрядів). Записати числа і  також за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі).

2. Виконати 8 операцій з числами, що подані з плаваючою комою в класичному варіанті (чотири способи множення, два способи ділення, додавання та обчислення кореня додатного числа). Номери операцій (для п.3) відповідають порядку переліку, починаючи з нуля (наприклад, 0 – множення першим способом; 5 – ділення другим способом). Операндами для першого способу множення є задані числа та . Для кожної наступної операції першим операндом є результат попередньої операції, а другим операндом завжди є число . (Наприклад, для ділення першим способом першим операндом є результат множення за четвертим способом, для операції обчислення кореня операндом є результат додавання зі знаком плюс).

Для обробки мантис кожної операції, подати:

2.1 теоретичне обґрунтування способу;

2.2 операційну схему;

2.3 змістовний (функціональний) мікроалгоритм;

2.4 таблицю станів регістрів (лічильника), довжина яких забезпечує одержання 6 основних розрядів мантиси результату;

2.5  обробку порядків (показати у довільній формі);

2.6 форму запису нормалізованого результату з плаваючою комою в пам’ять комп’ютера в прямому коді.

Вказані пункти для операції додавання виконати для етапу нормалізації результату з урахуванням можливого нулевого результату. Інші дії до етапу нормалізації результату можна проілюструвати у довільній формі.

3 Для операції з номером  додатково виконати:

3.1 побудувати функціональну схему з відображенням управляючих сигналів, входів для запису операндів при ініціалізації пристрою і схем формування внутрішніх логічних умов;

3.2 розробити закодований (структурний) мікроалгоритм (мікрооперації замінюються управляючими сигналами виду W,SL,SR тощо);

3.3 для операції з парним двійковим номером  додатково подати граф управляючого автомата Мура з кодами вершин, а для непарного номера – автомата Мілі;

3.4 побудувати управляючий автомат на тригерах та елементах булевого базису. Вибрати -тригери для автомата Мура та -тригери для автомата Мілі.

Обґрунтування варіанту

620310=1 1000 0011 10112

X = – 011110, 0111

Y = +010011, 1011

Ocновна частина

Завдання №1

X ПК = 1.011110, 0111

YПК = 0.010011, 1011

Представлення чисел у формі з плаваючою комою з порядком і мантисою:

X:

| 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Y:

| 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представлення чисел у формі з плаваючою точкою з характеристикою і мантисою:

E = P + 2m  ;

m = 7;

27 = 100000002;

Ex = 10000000 + 101 = 10000101;

Х:

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ey = 10000000 + 101 = 10000101;

Y:

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представлення за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

X = -0, 0111100111

X в IEEE 754:

S = 1

Експонента = 5 + 128 = 13310 = 100001012

Мантиса = 0110001112

| S | Експонента |  |  |  |  |  |  |  | Мантиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Y = +0, 0100111011

Y в IEEE 754:

S = 0

Експонента = 5 + 128 = 13310 = 100001012

Мантиса = 010100112

| S | Експонента |  |  |  |  |  |  |  | Мантиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Завдання №2

2.1 Перший спосіб множення

2.1.1 Теоретичне обґрунтування першого способу множення:

Числа множаться у прямих кодах, знакові та основні розряди обробляються окремо. Для визначення знака добутку здійснюють підсумування по модулю 2 цифр, що розміщуються в знакових розрядах співмножників.

Множення мантис першим способом здійснюється з молодших розрядів множника, сума часткових добутків зсувається вправо, а множене залишається нерухомим. Тоді добуток двох чисел представляється у вигляді:

Z = YХ = Yхn2-n+Yхn-12-n+1+…+ Yх12-1;

Z = YХ = ((…((0+Yхn)2-1+ Yхn-1)2-1 +…+ Yх1)2-1;

Z = (Zi-1+Yхn-i+1)2-1.

2.1.2 Операційна схема:

Рис. 2.1.1 - Операційна схема

2.1.3 Змістовний мікроалгоритм:

Початок

RG1:=0;  RG2:=X; RG3:=Y;   CT:=6;

RG2(n)

RG1:=RG1+RG3;

RG1:=0.r[RG1];    RG2:=RG1(n).r[RG2];

CT:=CT-1;

CT = 0

Кінець

1

0

1

0

Рис. 2.1.2 - Змістовний мікроалгоритм виконання операції множення першим способом

2.1.4 Таблиця станів регістрів:

Таблиця 2. 1. 1

Таблиця станів регістрів для першого способу множення

| № | RG1 | RG2 | RG3 | CT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС | 0000000 | 111100 | 100111 | 110 |
| 1 | 0000000 | 011110 |  | 101 |
| 2 | 0000000 | 001111 |  | 100 |
| 3 | 0010011 | 100111 |  | 011 |
| 4 | + 0100111 = 0111010 0011101 | 010011 |  | 010 |
| 5 | + 0100111 = 1000100 0100010 | 001001 |  | 001 |
| 6 | + 0100111 = 1001001 0100100 | 100100 |  | 000 |

2.1.5 Обробка порядків:

Порядок добутку буде дорівнювати сумі порядків множників з урахуванням знаку порядків: PX + PY = PZ .

PX = 5; PY = 5; PZ = 1010 = 10102

2.1.6 Нормалізація результату:

Отримали результат: 0100100100100.

Знак мантиси:

Робимо зсув результату вліво, доки у першому розряді не буде одиниця:

100100100100.

Порядок зменшуємо на 1: PZ = 9.

Запишемо нормалізований результат: 100101

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 Другий спосіб множення

2.2.1 Теоретичне обґрунтування другого способу множення:

Числа множаться у прямих кодах. Під час множення чисел у прямих кодах  знакові та основні розряди обробляються окремо. Для визначення знака добутку здійснюють підсумування по модулю 2 цифр, що розміщуються в знакових розрядах співмножників.

Множення другим способом здійснюється з молодших розрядів, множене зсувається вліво, а сума часткових добутків залишається нерухомою. Перед початком множення другим способом множник X записують у регістр RG2, а множене Y – в молодші розряди регістру RG3(тобто в регістрі RG3 установлюють Y0 = Y2-n ). В кожному i-му циклі множення додаванням кодів RG3 і RG1 керує цифра RG2(n), а в регістрі RG3 здійснюється зсув вліво на один розряд, у результаті чого формується величина Yi = 2Yi-1 . Оскільки сума часткових добутків у процесі множення нерухома, зсув у регістрі RG3 можна сполучити в часі з підсумовуванням (як правило, tП>tЗ). Завершення операції множення визначається за нульовим вмістом регістру RG2, що також приводить до збільшення швидкодії, якщо множник ненормалізований.

Вираз: Z = YХ = Yхn2-n+Yхn-12-n+1+…+ Yх12-1    подамо у вигляді

Z = ((…((0 + Y 2-n хn) + Y 2-n+1 хn-1) +…+ Y 2-1 х1.

Отже, сума часткових добутків в i-му циклі, де , зводиться до обчислення виразу: Zi = Zi-1 +Yi  хn-i+1, Yi = 2Yi-1.

З початковими умовами Z0 = 0, Y0 = Y2-n, i = 1.

2.2.2 Операційна схема:

Рис. 2.2.1 - Операційна схема

2.2.3 Змістовний мікроалгоритм:

Рис. 2.2.2 - Змістовний мікроалгоритм

2.2.4 Таблиця станів регістрів:

Таблиця 2.2.1

Таблиця станів регістрів

| №ц. | RG1 | RG2 | RG3 |
| --- | --- | --- | --- |
| П.С. | 000000000000 | 100101 | 000000100111 |
| 1 | 000000100111 | 010010 | 000001001110 |
| 2 | 000000100111 | 001001 | 000010011100 |
| 3 | + 000010011100 = 000011000011 | 000100 | 000100111000 |
| 4 | 000011000011 | 000010 | 001001110000 |
| 5 | 000011000011 | 000001 | 010011100000 |
| 6 | + 010011100000 = 010110100011 | 000000 | 100111000000 |

2.2.5 Обробка порядків:

Порядок добутку буде дорівнювати сумі порядків множників з урахуванням знаку порядків: PX + PY = PZ .

PX = 9; PY = 5; PZ = 1410 = 11102.

2.2.6 Нормалізація результату:

Отримали результат: 010110100011.

Знак мантиси:

Робимо здвиг результату вліво, доки у першому розряді не буде одиниця:

10110100011.

Порядок зменшуємо на 1:

PZ = 13.

Запишемо нормалізований результат:

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 Третій спосіб множення

2.3.1 Теоретичне обгрунтування третього способу множення:

Числа множаться у прямих кодах. Під час множення чисел у прямих кодах  знакові та основні розряди обробляються окремо. Для визначення знака добутку здійснюють підсумування по модулю 2 цифр, що розміщуються в знакових розрядах співмножників.

Множення третім способом здійснюється зі старших розрядів множника, сума часткових добутків зсувається вліво, а множене нерухоме. Під час множення третім способом вага молодшого розряду RG3 дорівнює 2-2n , тому код у регістрі RG3 являє собою значення Y2-n. На початку кожного циклу множення здійснюється лівий зсув у регістрах RG1 і RG2, а потім виконується додавання, яким керує RG1(1). У результаті підсумовування вмісту RG3 і RG1 може виникнути перенос у молодший розряд регістру RG1. У старшій частині суматора, на якому здійснюється підсумовування коду RG2 з нулями, відбувається поширення переносу. Збільшення довжини RG2 на один розряд усуває можливість поширення переносу в розряди множника. Після виконання n циклів молодші розряди добутку будуть знаходитися в регістрі RG2, а старші – в регістрі RG1. Час множення третім способом визначається аналогічно першому способу і дорівнює  tm= n(tП + tЗ).

Вираз Z = YХ = Yхn2-n+Yхn-12-n+1+…+ Yх12-1  подамо у вигляді

Z = ((… ((0 + Y 2-n х1)2 + Y 2-n х2)2 +…+ Y 2-n хi)2 + …+Y2-n хn.

Отже, сума часткових добутків в i-му циклі, де , зводиться до обчислення виразу: Zi = 2Zi-1 +Y 2-n хi ,Yi = 2Yi-1 , з початковими умовами

Z0 = 0, i = 1.

2.3.2 Операційна схема:

Рис. 2.3.1 - Операційна схема

2.3.3 Змістовний мікроалгоритм:

Рис. 2.3.2 - Змістовний мікроалгоритм

2.3.4 Таблиця станів регістрів:

Таблиця 2.3.1

Таблиця станів регістрів

| № ц. | RG1 | RG2 | RG3 | CT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П.С. | 000000000000 | 101101 | 100111 | 110 |
| 1 | 000001001110 | 011010 |  | 101 |
| 2 | 000010011100 | 110100 |  | 100 |
| 3 | + 000000100111 = 000011000011 000110000110 | 101000 |  | 011 |
| 4 | + 000000100111 = 000110101101 001101011010 | 010000 |  | 010 |
| 5 | 011010110100 | 100000 |  | 001 |
| 6 | + 000000100111 = 011011011011 110110110110 | 000000 |  | 000 |

2.3.5 Обробка порядків:

Порядок добутку буде дорівнювати сумі порядків множників з урахуванням знаку порядків: PX + PY = PZ .

PX = 13; PY = 5; PZ = 1810 = 100102.

2.3.6 Нормалізація результату:

Отримали результат: 110110110110.

Знак мантиси:

Корекція не потрібна:

110110110110.

PZ = 18.

Запишемо нормалізований результат:

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4 Четвертий спосіб множення

2.4.1 Теоретичне обґрунтування четвертого способу множення:

Числа множаться у прямих кодах. Під час множення чисел у прямих кодах  знакові та основні розряди обробляються окремо. Для визначення знака добутку здійснюють підсумування по модулю 2 цифр, що розміщуються в знакових розрядах співмножників.

Множення виконується зі старших розрядів множника, сума часткових добутків залишається нерухомою, а множене зсувається вправо. Перед множенням четвертим способом множник записують у регістр RG2, а множене – в старші розряди регістру RG3(тобто в RG3 установлюють Y0 = Y2-1). У кожному циклі цифра RG2(1), що знаходиться в старшому розряді регістру RG2, керує підсумовуванням, а в RG3 здійснюється правий зсув на один розряд, що еквівалентно множенню вмісту цього регістра на 2-1. Час виконання множення четвертим способом складає tM=ntП, визначається аналогічно до другого способу.  Запишу четвертий спосіб в аналітичні формі. Вираз

подамо у вигляді

Отже, сума часткових добутків в i-му циклі, де , зводиться до обчислення виразу: , з початковими значеннями i=1, Y0=2-1Y, Z0=0.

2.4.2 Операційна схема:

Рисунок 2.4.1- Операційна схема

2.4.3 Змістовний мікроалгоритм:

Рис. 2.4.2 - Змістовний мікроалгоритм

2.4.4 Таблиця станів регістрів:

Таблиця 2.4.1

Таблиця станів регістрів

| № ц. | RG1 | RG2 | RG3 |
| --- | --- | --- | --- |
| П.С. | 000000000000 | 10110 | 010011100000 |
| 1 | 010011100000 | 101110 | 001001110000 |
| 2 | + 001001110000 = 011101010000 | 011100 | 000100111000 |
| 3 | 011101010000 | 111000 | 000010011100 |
| 4 | + 000010011100 = 011111101100 | 110000 | 000001001110 |
| 5 | + 000001001110 = 100000111010 | 100000 | 000000100111 |
| 6 | + 000000100111 = 100001100001 | 000000 | 000000010011 |

2.4.5 Обробка порядків:

Порядок добутку буде дорівнювати сумі порядків множників з урахуванням знаку порядків: PX + PY = PZ .

PX = 18; PY = 5; PZ = 2310 = 101112.

2.4.6 Нормалізація результату:

Отримали результат: 100001100001.

Знак мантиси:

Корекція не потрібна:

100001100001;

PZ = 23.

Запишемо нормалізований результат:

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. Перший спосіб ділення

2.5.1 Теоретичне обґрунтування першого способу ділення:

Нехай ділене Х і дільник Y є n-розрядними правильними дробами, поданими в прямому коді. В цьому випадку знакові й основні розряди операндів обробляються окремо. Знак результату визначається шляхом підсумовування по модулю 2 цифр, записаних в знакових розрядах.

При реалізації ділення за першим методом здійснюється зсув вліво залишку при нерухомому дільнику. Такий спосіб називається діленням із зсувом залишку.  Черговий залишок формується в регістрі RG2 (у вихідному стані в цьому регістрі записаний Х), дільник Y знаходиться в регістрі RG1. Виходи RG2 підключені до входів SM безпосередньо, тобто ланцюги видачі коду з RG2 не потрібні. Час для підключення n+1 цифри частки визначається виразом t=(n+1)(tt+tc), де tt - тривалість виконання мікрооперації додавання-віднімання; tc - тривалість виконання мікрооперації зсуву. Результат формується в регістрі RG3.

2.5.2 Операційна схема:

Рис. 2.5.1 - Операційна схема

2.5.3 Змістовний мікроалгоритм:

Початок

RG3:= 0

RG2:= 00.X

RG1:= 00.Y

RG2 [n+1]

Кінець

RG3:=l(RG3).

RG2:=l(RG2).0

RG2:=RG2+RG1

RG2:=RG2++1

RG2[n+1]

Рис. 2.5.2 - Змістовний мікроалгоритм

2.5.4 Таблиця станів регістрів:

Таблиця 2.5.1

Таблиця станів регістрів

| № ц. | RG3(Z) | RG2(X) | RG1(Y) |
| --- | --- | --- | --- |
| П.С. | 000000 | 00100010 | 00100111 |
| 1 | 0000001 | 01000100 + 11011001 = 00011101 |  |
| 2 | 0000011 | 00111010 + 11011001 = 00010011 |  |
| 3 | 0000111 | 00100110 + 11011001 = 11111111 |  |
| 4 | 0001110 | 11111110 + 00100111 = 00100101 |  |
| 5 | 0011101 | 01001010 + 11011001 = 00100011 |  |
| 6 | 0111011 | 01000110 + 11011001 = 00011111 |  |
| 7 | 1110111 | 00111110 + 11011001 = 00010111 |  |

2.5.8 Обробка порядків:

Порядок частки буде дорівнювати:

В моєму випадку =23;   =5;  =18;

2.5.9 Нормалізація результату:

Отримали результат:  1110111.

Знак мантиси:

Нормалізація мантиси не потрібна.

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. Другий спосіб ділення

2.6.1 Теоретичне обґрунтування другого способу ділення:

Нехай ділене Х і дільник Y є n-розрядними правильними дробами, поданими в прямому коді. В цьому випадку знакові й основні розряди операндів обробляються окремо. Знак результату визначається шляхом підсумовування по модулю 2 цифр, записаних в знакових розрядах.

Остача нерухома, дільник зсувається праворуч. Як і при множенні з нерухомою сумою часткових добутків можна водночас виконувати підсумування і віднімання, зсув в регістрах Y,Z. Тобто 1 цикл може складатися з 1 такту, це дає

прискорення відносно 1-го способу.

2.6.2 Операційна схема

Рис. 2.6.1 - Операційна схема для операції ділення другим способом

2.6.3 Змістовний мікроалгоритм

Рис. 2.6.2 - Змістовний мікроалгоритм

2.6.4 Таблиця станів регістрів

Таблиця 2.6.1

Таблиця станів регістрів

| № ц. | RG3(Z) | RG2(X) | RG1(Y) |
| --- | --- | --- | --- |
| П.С. | 0000001 | 011110000000 | 001001110000 |
| 1 | 0000011 | 011110000000 + 110110010000 = 010100010000 | 000100111000 |
| 2 | 0000111 | 010100010000 + 111011001000 = 001111011000 | 000010011100 |
| 3 | 0001111 | 001111011000 + 111101100100 = 001100111100 | 000001001110 |
| 4 | 0011111 | 001100111100 + 111110110010 = 001011101110 | 000000100111 |
| 5 | 0111111 | 001011101110 + 111111011001 = 001011000111 | 000000010011 |
| 6 | 1111111 | 001011000111 + 111111101101 = 001010110100 | 000000001001 |

2.6.8 Обробка порядків:

Порядок частки буде дорівнювати:

В моєму випадку =18;   =5;  =13;

2.6.9 Нормалізація результату:

Отримали результат:  111111.

Знак мантиси:

Нормалізація мантиси не потрібна.

| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. Операція додавання чисел.

2.7.1 Теоретичне обґрунтування способу

В пам’яті числа зберігаються у ПК. На першому етапі додавання чисел з плаваючою комою виконують вирівнювання порядків до числа із старшим порядком. На другому етапі виконують додавання мантис. Додавання мантис виконується у доповнювальних кодах, при необхідності числа у ДК переводяться в АЛП. Додавання виконується порозрядно на n-розрядному суматорі з переносом. Останній етап – нормалізація результату. Виконується за допомогою зсуву мантиси результату і коригування порядку результату. Порушення нормалізації можливо вліво і вправо, на 1 розряд вліво і на n розрядів вправо.

Виконання етапів вирівнювання порядків і додавання мантис:

1. Порівняння порядків.

Px=+1310=+11012

Py=+510=+01012

1310-510=810=10002

2. Вирівнювання порядків.

Робимо зсув вправо мантиси числа Y, зменшуючи  на кожному кроці, доки  не стане 0.

Таблиця 2.7.1

Таблиця зсуву мантиси на етапі вирівнювання порядків

| MY | ∆ | Мікрооперація |
| --- | --- | --- |
| 0, 100111 | 1000 | Початковий стан |
| 0, 010011 | 0111 |  |
| 0, 001001 | 0110 |  |
| 0, 000100 | 0101 |  |
| 0, 000010 | 0100 |  |
| 0, 000001 | 0011 |  |
| 0, 000000 | 0010 |  |
| 0, 000000 | 0001 |  |
| 0, 000000 | 0000 |  |

3.  Додавання мантис у модифікованому ДК.

Таблиця 2.7.2

Додавання мантис

| MX | 1 | 1, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MY | 0 | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MZ | 1 | 1, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

MХ = 11, 111111ПК = 11, 000001ДК

MY = 00, 000000ПК = 00, 000000ДК

MZ = 11, 000001ДК = 11, 111111ПК

4. Нормалізація результату (В ПК).

Для даного результату додавання нормалізація не потрібна.

2.7.2 Операційна схема

Рис. 2.7.1-Операційна схема

Виконаємо синтез КС для визначення порушення нормалізації.

Таблиця 2.7.4

Визначення порушення нормалізації

| Розряди регістру RGZ |  |  | Значення функцій |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z’0 | Z0 | Z1 | L | R |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Результат беремо по модулю, знак встановлюємо за Z’0 до нормалізації.

2.7.3 Змістовний алгоритм

Рис. 2.7.2 - Змістовний мікроалгоритм

2.7.4 Таблиця станів регістрів

1) Додавання

Таблиця 2.7.5

Таблиця станів регістрів

| № такту | RGPZ | RGZ | ЛПН(L) | ППН(R) | СT | Мікрооперація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС | 001000 | 11, 111111 | 0 | 1 | 01 |  |
| 1 | 001000 | 00, 000001 00, 000000 00, 000001 | 0 | 0 | 00 |  |

2.7.8 Обробка порядків

PX+Y= 810 =10002

2.7.9 Форма запису результату з плаваючою комою

Результат додавання Z=X+Y.

Zпк = 1. 111111ПК

Pz = 810 =10002

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8.Операція добування кореня

2.8.1 Теоретичне обґрунтування операції обчислення квадратного кореня

2.8.2 Операційна схема операції обчислення квадратного кореня

Рис. 2.8.1 – Операційна схема

2.8.3 Змістовний мікроалгоритм

Рис.2.8.2 – Змістовний мікроалгоритм

2.8.4 Таблиця станів регістрів

Таблиця 2.8.1

Таблиця станів регістрів

| № | RZ | RR | RX | СТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пс | 000000 | 00000000 00000011 | 100111 | 110 |
| пз |  |  |  |  |
| 1 | 000001 | 00000011 + 11111111 = 00000010 00001011 | 011111 | 101 |
| 2 | 000011 | 00001011 + 11111011 = 00000110 00011011 | 001111 | 100 |
| 3 | 000111 | 00011011 + 11110011 = 00001110 00111000 | 000111 | 011 |
| 4 | 001111 | 00111000 + 11100011 = 00011011 01101100 | 000011 | 010 |
| 5 | 011111 | 01101100 + 11000011 = 00101111 10111100 | 000001 | 001 |
| 6 | 111111 | 10111100 + 01111111 = 00111011 11101100 | 000000 | 000 |

2.8.8 Обробка порядків

В моєму випадку =4;

2.8.9 Запис результату

Отримали результат Z = 111111.

Результат нормалізований, готовий до запису у мантису:

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Завдання  №3

Варіант завдання:   четвертий спосіб множення.

Синтез управляючого автомату Мілі на RS – тригерах для операції четвертого способу множення.

3.1 Функціональна схема:

3.2  Закодований мікроалгоритм:

Таблиця 2.3.2

| Кодування мікрооперацій |  | Кодування логічних умов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МО | УС | ЛУ | Позначення |
| RG1 := 0 RG2 := X RG := Y RG1 := RG1+RG3 RG1 := 0.r(RG3) RG2 := l(RG2).0 | R W2 W3 W1 ShR ShL | RG2[n-1] RG2 = 0 | X1 X2 |

Таблиця кодування сигналів

Таблиця 3.1

| W2, W3, CLR1 | Y1 |
| --- | --- |
| W1 | Y2 |
| SR3, SL2 | Y3 |

3.3 Мікроалгоритм в термінах управляючого автомата

Рис. 3.1 – Закодований мікроалгоритм

3.3 Граф управляючого автомата

Рис. 3.2 – Граф циклічного автомата

3.4 Таблиця переходів циклічного автомата на RS-тригерах

Таблиця 3.2

| Перехід | Старий стан | Новий Стан | Вхідні сигнали | Вихідні сигнали | Функції збудження тригерів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 t Q2 t | Q1 t+1 Q2 t+1 | X1 X2 | Y1 Y2 Y3 | R1 S1 | R2 S2 |
| Z1 – Z2 | 0 0 | 0 1 | - - | 1 0 0 | - 0 | 0 1 |
| Z2 – Z3 | 0 1 | 1 0 | 0 - | 0 0 0 | 0 1 | 1 0 |
| Z2 – Z3 | 0 1 | 1 0 | 1 - | 0 1 0 | 0 1 | 1 0 |
| Z3 – Z4 | 1 0 | 1 1 | - - | 0 0 1 | 0 - | 0 1 |
| Z4 – Z2 | 1 1 | 0 1 | - 0 | 0 0 0 | 1 0 | 0 - |
| Z4 – Z1 | 1 1 | 0 0 | - 1 | 0 0 0 | 1 0 | 1 0 |

3.5 Функцій збудження тригерів. Мінімізація функцій методом діаграм  Вейча :

Рис. 3.3 – Мінімізація функцій

R1 = Q1 Q2

R2 = Q2X2∨ Q2

S1 = Q2

S2 =

Y1 =

Y2 =

Y3 =

3.6 Функціональна схема автомата

Рис. 3.5 - Функціональна схема

Висновок

У даній розрахунковій роботі було виконано операції з числами в двійковому коді з плаваючою комою, а саме: множення чотирма способами,  ділення двома способами, додавання та віднімання. Для операції ділення другим способом було побудовано управляючий автомат Мілі на RS-тригерах  і елементах булевого базису. Зроблено мінімізацію функцій тригерів і в середовищі AFDK побудована функціональна схема автомата.