Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Комп’ютерна схемотехніка – 1

Комп’ютерна схемотехніка

Лабораторна робота №4

«Розроблення модулів для виконання арифметичних операцій в САПР Quartus ii. програмування пліс в сапр Quartus ii.»

Виконала:

студентка групи ІО-64

Бровченко А. В.

Залікова книжка № 6403

Номер у списку групи 3

Перевірив доц. Верба О. А.

Київ

2018 р.

Мета:

- Розробити модулі суматора/віднімача.

- Дослідження формування ознак в арифметичних блоках під час виконання арифметичних операцій.

- Нормалізація результату виконання арифметичних операцій.

- Вивчення особливостей функціональної побудови регістрів, як типових вузлів комп’ютера. Розроблення регістра в САПР Quartus II. Зсувні регістри.

- Призначення в Quartus II. Отримання навиків роботи з редактором призначень.

- Генерація файлу конфігурації засобами Compiler’s Assembler Module в САПР Quartus II;

- Програмування ПЛІС. Використання JTAG інтерфейсу для завантаження файлу конфігурації в ПЛІС.

- Робота зі стендом DE2 Board Altera

Хід роботи

Створили модуль суматора/віднімача на базі мегафункції в Quartus II. Додали до схеми пристрою буферний регістр для зберігання результату виконання опеації додавання/віднімання.

Виконали моделювання роботи суматора/віднімача.

Додали ланцюги формування ознак:

- знак результату (n) – старший розряд результату,

- переповнення в знакові розряди (v) – вихід overflow мегафункції,

- рівність результату нулю (z) –  логічний елемент АБО-НЕ.

Результат компіляції:

Результат симуляції:

Для запуску лабораторної на стенді, довелось трохи переробити схему:

Ми зробили числа 15-розрядними. Для запису чисел використали два 15-розрядні регістри. Число приходить на шину data[14..0] і в залежності від поданого сигналу inx чи iny записується відповідно в регістр X чи регістр Y. Сигнали подаються натисканням на кнопки:

inx	->	KEY[0]  ;		iny	->	KEY[1]  .

Дія додавання чи віднімання задається тумблером SW[16]. (1 – додавання, 0 – віднімання). Результат записується в регістр по сигналу clock -> кнопка KEY[3] і відображається на стенді на червоних діодах LEDR[14..0]. Перед початком нового обчислення треба обнулити значення всіх регістрів, перемкнувши тумблер SW[17] і повернувши його в початкове положення.

Значення змінних задаємо перемиканням тумблерів SW[14..0].

Виконаємо операцію додавання. Задаємо X:

Виконуємо запис в регістр Х, натиснувши KEY[0]. Задаємо Y:

Виконуємо запис в регістр Y, натиснувши KEY[1]. Щоб отримати результат натискаємо KEY[3]. І бачимо:

ВОНО ПРАЦЮЄ!!!